Памятка для пользователя отопительного водогрейного котла !!!

- Перед монтажом оборудования  удостоверьтесь  то, что датчик температуры установлен в гильзу термостата в теле котла см. инструкцию (параграф 8) рис 1б

- Запуск котла без группы безопасности в системе отопления категорически запрещен!

- Запуск котла без заземления корпуса Запрещен!

- Рабочие давление котла (водяной рубашки 1,5 -2 бра) .

- Заполнение водой отопительной системы - Процедура выполняется при полностью открытой запорной арматуре. Давление при этом должно составлять порядка 1,5-2 бар. После того, как система заполнится, подключение между водопроводом и котлом отключается, иначе вода из системы отопления загрязнит водопроводную. Чтобы не повредить оборудование, не рекомендуется добавлять в теплоноситель различные ингибиторы. Впоследствии уровень воды в системе постоянно контролируется. Способ подпитки системы водой объяснит специалист, устанавливающий отопительный прибор.

- Сведения о нормативных требованиях и практические рекомендации при проектировании котельных см. примечания в инструкции 1.1

- Монтаж котельного оборудования осуществляет

- Котел устанавливается на ровное твердое основание, выполненное из негорючих материалов; Основание должно легко выдерживать вес прибора с запасом топлива и теплоносителем. Оптимальный вариант – бетонная стяжка. Лучше всего ее немного приподнять над полом, что позволит в дальнейшем сделать обслуживание и чистку оборудования более легкими.

- При установке котла недопустимы даже небольшие перекосы.

- Размещение устройства контролируется с помощью уровня.

- Помещение, в котором устанавливается устройство, должно быть отапливаемым. Температура в нем не должна опускаться ниже 10°С;

- В котельной требуется хорошая вентиляция, которая сможет обеспечить стабильный приток свежего воздуха;

- Если котел устанавливается не в отапливаемом им здании, а в специально построенной бойлерной или гараже, ведущие к нему трубы закрываются теплоизоляцией и прокладываются ниже уровня промерзания почвы; Оборудование устанавливается таким образом, чтобы с каждой стороны оставалось не менее 1000 см свободного пространства для беспрепятственного доступа.

- Установка проведена в соответствии с ПБ 10-574-03 (правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов)

- Гарантия сохраняется на оборудование если Установка котла производится только уполномоченным представителем или с его одобрения.

Памятка для пользователя отопительного водогрейного котла !!!

- Перед монтажом оборудования  удостоверьтесь  то, что датчик температуры установлен в гильзу термостата в теле котла см. инструкцию (параграф 8) рис 1б

- Запуск котла без группы безопасности в системе отопления категорически запрещен!

- Запуск котла без заземления корпуса Запрещен!

- Рабочие давление котла (водяной рубашки 1,5 -2 бра) .

- Заполнение водой отопительной системы - Процедура выполняется при полностью открытой запорной арматуре. Давление при этом должно составлять порядка 1,5-2 бар. После того, как система заполнится, подключение между водопроводом и котлом отключается, иначе вода из системы отопления загрязнит водопроводную. Чтобы не повредить оборудование, не рекомендуется добавлять в теплоноситель различные ингибиторы. Впоследствии уровень воды в системе постоянно контролируется. Способ подпитки системы водой объяснит специалист, устанавливающий отопительный прибор.

- Сведения о нормативных требованиях и практические рекомендации при проектировании котельных см. примечания в инструкции 1.1

- Монтаж котельного оборудования осуществляет

- Котел устанавливается на ровное твердое основание, выполненное из негорючих материалов; Основание должно легко выдерживать вес прибора с запасом топлива и теплоносителем. Оптимальный вариант – бетонная стяжка. Лучше всего ее немного приподнять над полом, что позволит в дальнейшем сделать обслуживание и чистку оборудования более легкими.

- При установке котла недопустимы даже небольшие перекосы.

- Размещение устройства контролируется с помощью уровня.

- Помещение, в котором устанавливается устройство, должно быть отапливаемым. Температура в нем не должна опускаться ниже 10°С;

- В котельной требуется хорошая вентиляция, которая сможет обеспечить стабильный приток свежего воздуха;

- Если котел устанавливается не в отапливаемом им здании, а в специально построенной бойлерной или гараже, ведущие к нему трубы закрываются теплоизоляцией и прокладываются ниже уровня промерзания почвы; Оборудование устанавливается таким образом, чтобы с каждой стороны оставалось не менее 1000 см свободного пространства для беспрепятственного доступа.

- Установка проведена в соответствии с ПБ 10-574-03 (правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов)

- Гарантия сохраняется на оборудование если Установка котла производится только уполномоченным представителем или с его одобрения.